PAGE  
5/9

         B I Z T O N S Á G I     A D A T L A P   
                 Mosópor
 Készült 2020.05.26.-án az  1907/2006  EK  /REACH/, 

az 1272/2008 EK  és a  2015/830 EU rend. szerint                     10. verzió

	
	
	

	
	1. Szakasz:  Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás  azonosítása
	

	
	
	

	
	1.1.Termékazonosító:
	Dalma  star  mosópor  
	

	
	1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
     Gyártó/Szállító: 

      Cím:

      Tel/Fax:
      e-mail:
      Web:
	Színes  és  fehér  textilanyagok  mosására, lakossági felhasználásra.
Satina  Gold Kozmetikai Kft.
6800 Hódmezővásárhely,  Erzsébeti  út 12.
62/241-139

satina@vnet.hu

www.satinagold.hu
	

	
	1.4. Sürgősségi  telefonszám :

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)    
1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

06/80-201199  /díjmentesen  hívható  zöld szám/  
 06/1-476-6464 /éjjel-nappal  hívható/


	

	
	
	

	
	
	

	
	2. Szakasz: A veszély azonosítása  
	

	
	
	

	
	2.1. Az anyag vagy keverék besorolás:  
	

	
	Osztályozás a 1272/2008/EK (CLP/GHS) rendelet alapján: veszélyes keverék.
A 1272/2008 /EK rendelet  szerint  
Eye Irrit.2.     Szemirritáció 2. kategória
H319     Súlyos szemirritációt  okoz.
	

	
	Figyelmeztetés: Figyelem  GHS07      [image: image1.emf]
	

	
	2.2. Címkézési  elemek
	

	
	1272/2008/EK rendelet szerint

Veszélyt jelző piktogram:    GHS07     [image: image2.emf]    Figyelmeztetés: Figyelem
	

	
	Figyelmeztető H  mondat:    H319     Súlyos szemirritációt  okoz.
	

	
	Óvintézkedésre vonatkozó P  mondat: 

P102 Gyermekektől elzárva  tartandó.
	

	
	P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.  
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
P305+P351+P338  SZEMBE  KERÜLÉS ESETÉN: Több  percig  tartó  óvatos  öblítés  vízzel. Adott  esetben  a  kontaktlencsék  eltávolítása,  ha  könnyen  megoldható. Az öblítés folytatása. 

Összetevők  a  mosó  és  tisztítószerekről  szóló  1272/2008/EK  rendelet  szerint:  nátrium-karbonát 5-15%, perkarbonát, foszfonát, foszfát, anionos tenzid, nemionos tenzid, zeolit, szappan, polykarboxylát <5%.
	

	
	Tartalmaz: illatot, enzimet, TAED-et, optikai  fehérítőt.
	

	
	OKBI azonosító: B-17010421
	

	
	
	

	
	2.3. Egyéb  veszélyek
	

	
	  Rendeltetésszerű  használat  esetén  nincs.
	

	
	  PBT  és  vPvB  anyagokat nem tartalmaz.  
	

	
	
	

	
	
	


	
	3.Szakasz: Összetétel vagy az   összetevőkre  vonatkozó  adatok
	

	
	
	

	
	3.1.  Anyagok:   nem  alkalmazható
	

	
	
	

	
	3.2.  Keverékek:  veszélyes  összetevők
	

	
	
	

	
	Megnevezés
	Konc.
	CAS  szám/     EINECS  
	           1272/2008/EK rend. CLP szerint    
	

	
	
	
	
	           Veszély 
	H 
mondat
	M  

faktor



	
	
	
	
	piktogram
	kategória
	
	

	
	Nátrium-

karbonát
	15-30 %
	497-19-8    
207-838-8
	GHS07
	Eye Irrit. 2.
	H319
	
	

	    Sodium

dodecylbenzene-

sulfonate

	< 5%    
	25155-30-0
246-680-4    
	GHS07

GHS05
	Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2

Eye Dam.1

STOT SE 3
	H302

H315

H318

H335
	

	    Nátrium-

    perkarbonát
	< 5%
	15630-89-4

239-707-6
	GHS03

GHS05

GHS07
	Ox. Sol. 2.

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1.
	H272
H302

H318
	
	

	   Alkoholok, 

   C13-C15,

   etoxilált
	< 5%
	157627-86-6

500-337-8
	GHS05

GHS07
	Eye Dam.1.
Acut. Tox.4.
Aqua. Chron.3.
	H318
H302

H412
	   1
	

	Nátrium-metaszilikát
	< 5%
	10213-79-3
229-912-9
	GHS07
GHS05
	STOT SE3
Skin Corr.1B
	H335
H314
	
	

	
	Nem veszélyes összetevőként: zeolitot, szappant, polykarboxylátot, foszfátot, foszfonát,  illatot,  enzimet,  TAED-et, optikai  fehérítőt  tartalmaz.
A  H  mondatok  szövegét  lásd  a  16.  pont  alatt.

	

	
	
	

	
	
	

	
	4. Szakasz:  Elsősegély-nyújtási  intézkedések
	

	
	4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
	
	

	
	Általános 
információ:
	Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot  itatni nem szabad, hánytatni tilos!
	

	
	Bőrre  kerülve:
	A  bőrre  került  anyagot  le  kell  mosni.
	

	
	Szembe jutva:
	A szemet bő vízzel ki  kell  mosni. Panaszok   esetén  szemorvoshoz   kell  fordulni.
	

	
	Lenyelés esetén:
4.2. A legfontosabb

4.3.   A  szükséges            
	Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Sok vizet kell itatni. Szükség esetén  orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni.

-akut és késleltetett – tünetek és hatások
Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. 

azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése.

Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert.


	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	5. Szakasz:  Tűzoltási  intézkedések
	

	
	
	

	
	5.1.Oltóanyag:
	Nem  tűzveszélyes  termék. A  környezetben  lévő  egyéb éghető anyagok figyelembevételével  bármilyen  oltóanyag.  
	
	

	
	5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges  veszélyek:
	Nem  ismeretes. A hőbomlás közben felszabaduló oxigén támogathatja az égést.
	

	
	5.3.Tűzoltóknak  szóló javaslat:               
	Tűz  esetén tűzoltóknak hordozható légzőkészülék.   Személyi védőfelszerelés. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és  ártalmatlanítani.        
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	6.  Szakasz:  Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
	

	
	
	

	
	6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. Csúszásveszély,  a  kiszóródott  anyagot  össze  kell gyűjteni, megsemmisítésig felcímkézett edényben, elkülönítve tárolni. Kis mennyiség estén fel kell mosni.  
	

	
	6.2.Környezetvédelmi  óvintézkedések: a terméket  élővízbe, talajba, csatornába önteni   tilos.
	

	
	6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: kis mennyiségű kiömlött anyagot felseperni. Nagy  mennyiség esetén összegyűjteni,  a  maradékot felseperni, felmosni. Ártalmatlanításig   felcímkézett edényzetben  tárolni.  Csúszásveszély!  
	

	
	6.4.Hivatkozás más szakaszokra:

Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó

információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.                                        
	

	
	
	

	
	
	

	
	7. Szakasz:  Kezelés és tárolás
	

	
	
	

	
	7.1.A biztonságos  kezelésre irányuló óvintézkedések: 
	Nincs  különösebb  előírás.  

Kerüljük a szemmel,  való  érintkezést.
	

	
	7.2.A  biztonságos  tárolás  feltételei, az esetleges összeférhetetlen-séggel együtt:
	Csak eredeti  csomagolásban.  
Gyerekek  kezébe  nem  kerülhet. 

Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol, száraz helyen tartandó.  
	

	
	7.3.Meghatározott

végfelhasználás:
	Mosópor  háztartási célokra.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	8. Szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni  védelem
	

	
	
	

	
	8.1.Ellenőrzési  paraméterek: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott.
A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben  megengedett   határértékei /25/2000(IX.30.)EüM-SzCsM/:
Nátrium karbonát:         ÁK 10 mg/m3   
Nátrium perkarbonát:    ÁK 5 mg/m3   
	

	
	8.2. Az expozíció elleni védekezés:

Személyi védőfelszerelés:
Légzésvédelem: Normál  felhasználás  esetén  nem  szükséges.
	

	
	Szemvédelem:  Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. /Védőszemüveg  ajánlott pl.EN166/.
	

	
	Testvédelem:   Az  esetlegesen  mosószerrel  átitatott  ruházatot  le  kell  vetni,  a testre  került  szert  le  kell  mosni.
	

	
	Kézvédelem: Háztartási felhasználás, kézi mosás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /.


	

	
	
	

	
	
	

	
	9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok
	

	
	
	

	
	9.1. Az alapvető  fizikai  és  kémiai  tulajdonságokra  vonatkozó információk
	

	
	Külső  jellemzők
	fehér  por
	

	
	Illat
	kellemes,  friss illat
	

	
	Szagküszöb érték
	nincs  adat
	

	
	pH  /1%-os oldat/
	lúgos   10-11
	

	
	Olvadáspont/ Fagyáspont
	nincs  adat
	

	
	Kezdeti forráspont
	nincs  adat
	

	
	Lobbanáspont
	nem  gyúlékony
	

	
	Párolgási  sebesség
	nincs  adat
	

	
	Tűzveszélyesség
	nem  éghető
	

	
	Gyulladási határ
	nem  éghető
	

	
	Gőznyomás
	nincs  adat
	

	
	Gőzsűrűség
	nincs  adat
	

	
	Relatív  sűrűség
	1,1-1,3 g/l
	

	
	Oldékonyság
	vízben  oldódik
	

	
	Megoszlási  hányados
	nincs  adat
	

	
	Öngyulladási hőmérséklet
	nem  éghető
	

	
	Bomlási  hőmérséklet
	nincs  adat
	

	
	Viszkozitás
	nincs  adat
	

	
	Robbanásveszélyes tulajdonságok
	nincs  robbanásveszélyes  összetevője
	

	
	Oxidáló  tulajdonságok
	nincs   oxidáló összetevője
	

	
	9.2. Egyéb információk       
	nincs


	

	
	
	

	
	

	
	10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség
	

	
	
	

	
	10.1.Reakciókészség:
	Speciális adat  nem áll  rendelkezésre, savakkal reagál.
	

	
	10.2.Kémiai stabilitás:
	Normál felhasználási körülmények között stabil.
	

	
	10.3.A veszélyes reakciók lehetősége:
	Nem  ismeretesek.
	

	
	10.4.Kerülendő körülmények: 
	Nedvesség.
	

	
	10.5.Nem összeférhető
anyagok: 
	Savakkal reakcióba lép.
	

	
	10.6. Veszélyes  bomlástermékek:
	Normál tárolási és felhasználási körülmények között  nem

keletkeznek.
	

	
	
	
	

	

	
	
	


	
	11. Szakasz:  Toxikológiai adatok
	

	
	11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
	

	
	A  termékkel célzott  toxikológiai  vizsgálatok  nem  történtek.  A  toxikológiai  megítélés  az  egyes  komponensekre  vonatkozó  adatok  alapján  történt,  illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra.

a,akut toxicitás;
lenyelve: Lenyelve  száj-, nyelőcső-,  gyomor- és  bélnyálkahártya irritáció  alakulhat  ki, felmaródást  okozhat.
	

	
	b,bőrkorrózió/

bőrirritáció; Hosszabb ideig hatva irritatív hatású lehet. 
c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; Súlyos  szemirritációt okozhat.
d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; Irritatív  hatású  lehet  a  légző  rendszerben,  köhögtető.
e,csírasejt-mutagenitás; Nem ismert./Nincs adat.

f,rákkeltő hatás; Nem ismert./Nincs adat.

g,reprodukciós toxicitás; Nem ismert./Nincs adat.
h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); Nem ismert./Nincs adat.

i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); Nem ismert./Nincs adat.

j,aspirációs veszély; Nem ismert./Nincs adat.           
	

	
	Egyéb információk: Nincs .
	

	
	
	

	
	
	

	
	12. Szakasz:  Ökológiai adatok
	

	
	
	

	
	12.1. Toxicitás:   nincs  adat.
	

	
	12.2. Perzisztencia  és  lebonthatóság A  felületaktív  anyag  biológiai  lebonthatósága  megfelel  az  EU  előírásainak,  legalább  90 %-ban  lebomlik.
	

	
	12.3. Bioakkumulációs  képesség:  nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben.
	

	
	12.4. A talajban  való  mobilitás:  nincs  adat.
	

	
	12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem  alkalmazható.
	

	
	12.6. Egyéb  káros  hatások:  élővízbe,  talajba  juttatni  tilos.
	

	
	További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni.

	

	
	
	

	
	
	

	
	13. Szakasz:  Ártalmatlanítási  szempontok
	

	
	A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.
	

	
	13.1.Hulladékkezelési  módszerek: Csomagolóanyagát  kiürítve,  kimosva   a  háztartási

szeméttel együtt lehet gyűjteni.
	

	
	Hulladék  kulcs:     EWC  kód 20 01 30
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	14. Szakasz:  Szállításra vonatkozó információk
	

	
	     A  szert  csak megfelelő szilárdságú csomagolóanyagban szabad  szállítani.

    A nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények szerinti osztályozás alapján  nem 
    minősül  veszélyes  árúnak.

	

	
	Általános  információk:

a  RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. 
	

	
	      14.1.  UN-szám:   Nem alkalmazható. 

      14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható.
      14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok):      Nem alkalmazható.
      14.4.  Csomagolási csoport:                 Nem alkalmazható.                 
      14.5.   Környezeti veszélyek:   Nem környezetre veszélyes anyag.
      14.6.   A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 

                Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 
      14.7.  A  MARPOL-egyezmény II. melléklete  és az IBC szabályzat szerinti 
      ömlesztett szállítás: Ömlesztett  szállítás  nincs  tervezve.

	

	
	
	

	
	
	

	
	15. Szakasz:  Szabályozással  kapcsolatos  információk
	

	
	
	

	
	15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel  kapcsolatos  biztonsági,  egészségügyi  és  környezetevédelmi  előírások/jogszabályok
	

	
	
	

	
	Veszélyes anyagok, készítmények:
	1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
	

	
	
	CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai
	

	
	
	453/2010 EU  rendelet  a  vegyi  anyagok  regisztrálásáról,  értékeléséről,  engedélyezéséről  és  korlátozásáról  szóló  1907/2006/EK  rendelet  módosításáról
	

	
	
	2000. évi XXV. Törvény    -  A kémiai biztonságról
	

	
	
	DSD és DPD irányelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai
	

	
	
	44/2000. (XII.27.) EüM rendelet. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól.
25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai.
	

	
	Mosó  és  tisztítószerekre  vonatkozó előírások
	A  648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről  és mó- dosításai
	

	
	Veszélyes hulladékok:
	2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
	

	
	
	72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
	

	
	
	225/2015. (VIII. 7.),  Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,
	

	
	
	
	

	
	Munkavédelem:
Tűzvédelem:
	1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi  CII. törvénnyel módosított
54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szab.
	

	
	Vízszennyezéssel     
kapcsolatos hazai
rendeletek:
Vonatkozó közösségi joganyagok:

REACH-rendelet:                              

DSD és DPD irányelv:     

CLP-rendelet:        
	220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai
1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 2015/830 EU rend.)
67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai
1272/2008/EK és módosításai
	

	
	15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a  termékkel  kapcsolatban  nem  készült. 
	

	

	
	
	

	
	16. Szakasz:  Egyéb információk
	

	
	
	

	
	A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani.
	

	
	Az  adatlapban  szereplő  H  mondatok

H272  Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló  hatású.
H302  Lenyelve  ártalmas.
H314  Súlyos  égési  sérülést  és  szemkárosodást  okoz.
H315  Bőrirritáló hatású.
H318  Súlyos  szemkárosodást  okoz.
H319  Súlyos szemirriációt  okoz.
H335  Légúti  irritációt  okozhat.
H412  Ártalmas  a  vízi  élővilágra,  hosszantartó károsodást  okoz.
Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát  jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): 
Skin  Irrit - Bőr  irritáció, Eye  Irrit - Szem  irritáció, Eye Dam. - Szem  marás,             

Acute  Tox. - Akut  mérgezés, STOT SE - Célszervi toxicitás, Ox.  Sol. - Oxidáló  szilárd  anyag, Aquatic Chronic - Krónikus vízi veszély


	

	
	Az adatlap a 9. verzióhoz képest a 2.,8.szakasz módosult.


	

	
	
	

	
	Adatlap  Vége
	

	
	
	


